# 脑纹识别赛道赛题说明

- 数据集概述

本数据集面向基于脑电信号的身份识别与认证研究，共招募25名健康被试。其中，20名被试至少参与2次独立实验会话（Session），相邻会话平均间隔为5天；其余5名被试仅参与1次实验会话。数据集涵盖静息态（Resting State）、稳态视觉诱发电位（Steady-State Visual Evoked Potential, SSVEP）和数字图像想象（Visual Imagery）三种实验范式。

其中，20名多会话被试作为已注册用户，另外5名被试作为未注册用户，用于评估模型的身份识别、跨会话泛化及未知身份拒识能力。

数据链接：https://pan.quark.cn/s/bb0e48ad1263

- 数据采集

实验采用 DSI-24 无线干电极脑电采集系统进行数据采集，原始采样率为 300 Hz，包括21个电极（19个头皮电极、2个耳部电极），电极位置遵循国际10–20系统。所有被试按照统一的实验流程完成数据采集。

- 实验范式

本数据集包含以下三种实验范式：

（1）静息态（Resting State）

每个Session包含2个静息态Run，分别安排在实验开始和结束阶段。每个Run依次进行睁眼（Eyes Open, EO）、闭眼（Eyes Closed, EC）、睁眼和闭眼四个阶段，每个阶段持续1分钟。

（2）稳态视觉诱发电位（SSVEP）

每个Session包含2个SSVEP Run，采用数字0–9作为视觉刺激目标。每个Run由顺序呈现的0–9数字刺激和随机顺序呈现的0–9数字刺激组成，两种刺激序列共同重复5次，共包含100个Trial。

（3）数字图像想象（Visual Imagery）

每个Session包含2个图像想象Run，分别设置自由想象（Free Imagery）、视觉提示想象（Visual-Cued Imagery）和视听提示想象（Audiovisual-Cued Imagery）三种任务条件。

实验采用数字0–9作为想象目标，每种任务条件下每个数字重复5次，即每种条件包含50个Trial，每个Run共包含150个Trial。

- 测试集说明

赛题采用统一的身份标签编码规则：标签0表示未注册用户（未知身份），标签1–20分别表示20名已注册用户。测试集包含正常身份识别样本、对抗扰动样本及未注册用户样本，参赛模型应对每条测试样本输出一个预测标签。

  - 正常身份识别样本

正常样本来自已注册用户，真实身份标签为1–20中的对应编号。模型应正确输出该用户的身份标签；输出其他身份标签或0均视为识别失败。

  - 对抗扰动样本

对抗扰动样本由已注册用户的脑电信号添加对抗扰动生成，且保留原始身份标签（1–20），不另外设置攻击类别标签。例如，身份5的脑电经扰动后，真实标签仍为5。模型输出原始标签表示鲁棒识别成功；输出0表示拒识，能够避免误认证但未正确识别身份；输出其他已注册身份标签表示误认证。

  - 新被试样本

未注册用户样本来自训练阶段未注册的被试，真实身份标签统一设为0。无论实际对应哪名新被试，均使用标签0；模型预测为0视为正确拒识，预测为1–20中的任意身份标签则视为误接受。

  - 标签编码与提交要求

参赛者须严格按照测试样本的原始顺序，将预测标签依次填写至 test.csv 文件中并提交。每条测试样本对应一个整数标签。

- 评分标准

本赛道采用三维综合评分机制，分别评估正常身份识别能力、对抗扰动下的鲁棒性与安全性、以及未知身份拒识能力。为避免测试集三类样本数量不均衡造成评价偏差，各维度先独立计算，再按固定权重融合。

  - 正常身份识别准确率（Clean Accuracy, C）

C = 正确预测身份标签的正常样本数 / 正常样本总数。仅预测标签与真实标签一致（1–20）时计为正确；输出0或其他身份标签均计为错误。

  - 对抗鲁棒准确率（Robust Accuracy, RA）

RA = 对抗样本中正确预测原始身份标签的样本数 / 对抗样本总数。对抗扰动不改变真实身份标签，预测为0不计为鲁棒识别成功。

  - 对抗安全率（Adversarial Safety Rate, ASafeR）

ASafeR =（对抗样本中正确预测原始身份标签的样本数 + 预测为0的对抗样本数）/ 对抗样本总数。该指标衡量模型避免将受扰动脑电错误认证为其他已注册身份的能力，其补数1 − ASafeR为对抗误认证率。

对抗维度综合得分定义为 A = 0.7 × RA + 0.3 × ASafeR。其中70%权重奖励扰动后的正确识别，30%权重奖励安全拒识；仅拒绝所有对抗样本不能获得对抗维度满分。

  - 未知身份拒识率（Unknown Rejection Rate, U）

U = 预测标签为0的未注册用户样本数 / 未注册用户样本总数。相应的未知身份误接受率为1 − U。

  - 最终综合得分

最终得分范围为0—100分，保留小数点后两位。上述加权几何平均机制鼓励正常识别、对抗防御和未知拒识三方面的均衡表现；任何一个主要评价维度得分为0时，最终综合得分为0。排行榜按照最终综合得分从高到低排序。